Nell’ambito del progetto INsPIRIT, Fondazione CNAO sta realizzando, in collaborazione con il CERN, un nuovo setto elettrostatico di estrazione da installare nel proprio sincrotrone.

Il setto è costituito da un condensatore a facce piane e parallele, in cui la distanza tra le armature e la loro posizione rispetto al fasico circolante può essere fatta variare per mezzo di un sistema di motori e attuatori. Al condensatore viene applicata una tensione continua, variabile tra 1 e 150 kV, in modo che l’intenso campo elettrico che si sviluppa tra gli elettrodi possa deviare le particelle che si trovano tra le due armature dell’angolo desiderato.

Uno dei due elettrodi è massivo, dello spessore di circa un centimetro, mentre l’altro, quello che interagisce più direttamente con il fascio circolante nel sincrotrone (e che è il setto vero e proprio), è costituito da fogli di molibdeno dello spessore di 0.1 millimetri, sostenuti da un’apposita struttura meccanica.

Il setto e i suoi supporti devono lavorare sotto vuoto: per questo motivo il setto è montato all’interno di un involucro (tank) di forma cilindrica dotato di una serie di flange che servono per collegare le pompe da vuoto, il sistema di movimentazione e per far entrare nel tank stesso l’alta tensione. Le due estremità sono chiuse da coperchi su cui sono saldate le flange necessarie a collegare il tank alla camera da vuoto in cui si muovono le particelle del sincrotrone.

Questa richiesta di offerta è relativa alla costruzione e test del tank, con tutte le flange, e del supporto meccanico dei fogli di molibdeno del setto. Entrambe le parti devono essere realizzate secondo i disegni che fanno parte della documentazione e i documenti di specifica tecnica che descrivono i requisiti specifici per i materiali impiegati, per le lavorazioni, le procedure di pulizia e i test da eseguire a costruzione ultimata.